Министерство науки и высшего образования

Российской федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина»

Кафедра ИИБМТ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К

КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ

(бакалавриат)

на тему

«Подсистема определения температуры для робота ассистента»

Направление подготовки: 15.03.06, Мехатроника и робототехника

Руководитель	______________________	(  Захарова Е.А.  )

Обучающийся	_____________________	              (  Филин В.Г.  )

Рязань 2024

Содержание

Используемые сокращения	4

Введение	5

Теоретические сведения	6

Датчик температуры LM35	6

Жидкокристаллический дисплей	7

Последовательный периферийный интерфейс	8

USB тип B	9

Технологический раздел	10

Техническое задание	10

Проектирование печатной платы в Altium Designer	10

Понижающие преобразователи	11

Датчик температуры	13

Разъем под USB	14

Разъем под SWD программатор	14

Разъем под SPI	15

Разъем под ЖКИ	16

Трассировки печатной платы и 3D модель	17

Практическая часть	21

Сборка и программирование макета проекта	21

Заключение	25

Библиографический список	26

Приложение А	27

Приложение Б	29

Приложение В	30

Приложение Г	32

Используемые сокращения

АЦП – аналогово-цифровой преобразователь

В – вольты мВ – мили вольты

МК – микроконтроллер

ПК – персональный компьютер

ТЗ – техническое задание

УГО – условно графическое обозначение

ЦАП – цифро-аналоговый преобразователь

оС – градусы Цельсия

мкА – микро амперы

ЖКИ – жидкокристаллический дисплей

ПП – печатная плата

Введение

Задачей проекта является разработка устройства, которое будет снимать значение с датчика температуры и выводить полученные данные на жидкокристаллический дисплей или на другое устройство.

Для этого проекта нужно было сделать:

- Информацию по теме проекта;

- Техническое задание по темпе проекта заданное преподавателем;

- Разработана принципиальная схема и плата в системе проектирования Altium Designer;

- Собран макет аналогичный по функционалу разработанной плате.

Теоретические сведения

Датчик температуры LM35

Датчик температуры LM35 (рисунок 1.2) представляет собой прецизионные температурные устройства с интегральными схемами и выходным напряжением, линейно пропорциональным температуре по Цельсию.  Он имеет линейный масштабный коэффициент + 10 мВ/°C. Это означает, что придется измерить его выходное напряжение и разделить его на 10, чтобы получить показания температуры в °C. LM35 имеет три вывода (три ноги), датчик аналоговый значит на выходе он выдает напряжение от 0 до 5 вольт.

Принцип работы: при нагревании датчика, он выдает значение температуры в мВ. АЦП МК это значение считывает.

Для того что бы температура была не в мВ, а в оС, необходимо программно разделить выходное напряжение датчика (Vout) на 10.

Рисунок 1.2 - LM35

Рисунок 1.3 – Схема подключения датчика температуры LM35

где

Vout – выходное напряжение, при температуре 25 оС выходное напряжение 250 мВ

+Vs – питание от 4 до 20 В

R1 – делитель напряжения, R1 = - Vs/50 мкА

Жидкокристаллический дисплей

Жидкокристаллический дисплей WH2004A-YYH-CT (рисунок 1.3), служит устройством вывода информации.

Рисунок 1.4 – WH2004A-YYH-CT

Последовательный периферийный интерфейс

SPI (Serial Peripheral Interface или в последовательный периферийный интерфейс) – высокоскоростной последовательный интерфейс, используемый для обмена данными между микроконтроллерами и периферийными устройствами. Данный интерфейс используется для работы с различными периферийными устройствами. Например, это могут быть различные ЦАП/АЦП (для данного проекта АЦП), потенциометры, датчики, расширители портов ввода/вывода (GPIO), различная память и даже более сложная периферия, такая как звуковые кодеки и контроллеры Ethernet. С технической точки зрения SPI — это синхронная четырёхпроводная шина. Она представляет собой соединение двух синхронных сдвиговых регистров, которые является центральным элементом любого SPI устройства. Для соединения используется конфигурацию, ведущий/ведомый. Только ведущий может генерировать импульсы синхронизации. В схеме всегда только один ведущий, количество ведомых может быть различно. Выход ведущего соединяется со входом ведомого, и наоборот, выход ведомого соединяется со входом ведущего. При подаче импульсов синхронизации на выход SCK, данные выталкиваются ведущим с выхода MOSI, и захватываются ведомым по входу MISO. Таким образом если подать количество импульсов синхронизации, соответствующее разрядности сдвигового регистра, то данные в регистрах обменяются местами. Отсюда следует что SPI всегда работает в полнодуплексном режиме.

Рисунок 1.4 - схема подключения двух устройств через интерфейс SPI

USB тип B

USB тип B – это один из стандартов разъемов USB, который используется в основном для подключения периферийных устройств к компьютерам и другим устройствам.

Разъем USB тип B имеет четыре контакта:

- VBUS - питание (обычно 5 В)

- D- - передача данных

- D+ - передача данных

- GND - земля

Форма разъема USB тип B квадратная, что позволяет избежать неправильного подключения.

Преимущества:

- - Простота подключения

- - Стандартные размеры

- - Широкая совместимость

Недостатки:

Ограниченная скорость передачи данных по сравнению с новыми стандартами (например, USB 3.0 и выше)

Рисунок 1. - USB тип B

Технологический раздел

Техническое задание

Таблица 1 – Технические требования

| Напряжение питания системы | 12 В |
| --- | --- |
| Частота внешнего тактирования МК | 16 МГц |
| Программатор МК | SWD |
| Датчик | LM35 |
| Интерфейс связи с ПК | USB |
| Интерфейс связи с другими модулями робота | SPI |
| Индикация | Световая индикация ЖКИ символьный дисплей WH2004A-YYH-CT |

По заданию курсового проекта нужно разработать проект в Altium Designer, а также должен быть собран и запрограммирован макет проекта.

В Altium Designer должно быть сделано:

- Принципиальная схема, выполненная по ГОСТу – ГОСТ-2.702-2011 (Приложение А);

- Трассировка печатной платы (Приложение Б);

- 3D модель печатной платы в корпусе.

Проектирование печатной платы в Altium Designer

Принципиальная схема — графическое изображение, служащее для передачи с помощью условных графических и буквенно-цифровых обозначений (пиктограмм) связей между элементами электрического устройства. Она определяет полный состав элементов и взаимосвязи между ними и, как правило, даёт детальное представление о принципах работы изделия.

На принципиальной схеме (Приложение А) изображено:

- Понижающие преобразователи (рисунок 2.1);

- Датчик температуры;

- Разъем под USB

- МК

- Разъем под SWD программатор

- Разъем под SPI

- Разъем под ЖКИ

Понижающие преобразователи

Понижающий DC-DC преобразователь — это электронный модуль в виде микросхемы, помещённой в жёсткий корпус и оснащенной выводами для монтажа на печатную плату. Он преобразует постоянное напряжение более высокого номинала в постоянное напряжение меньшего номинала.

Понижающий линейный преобразователь — это электрическое устройство, которое принимает входящее бытовое напряжение в виде переменного тока и выдаёт гораздо более низкое напряжение в виде постоянного тока. Линейный вид преобразования осуществляется с помощью активного элемента — транзистора с аналоговым или цифровым управлением. Линейные преобразователи могут только понижать, ограничивать или стабилизировать напряжение с условием, что выходной его номинал всегда ниже входного. Такие преобразователи актуальны для питания узлов малой мощности, которым необходимо стабильное выходное напряжение без пульсаций и электромагнитных помех.

Понижающий DC-DC преобразователь используется для понижения входного напряжения с 12В до 5В. А линейный преобразователь используется для понижения с 5В до 3.3В. Это необходимо для того что бы подавать питание не только на МК, но и на датчик температуры, так как датчику нужно минимальное напряжение 4В.

Рисунок 2.1 – Понижающие преобразователи на схеме

Где

- DA1 - Понижающий DC-DC преобразователь

- DA2 - Понижающий линейный преобразователь

- Сi – конденсаторы

- Ri – резисторы

- Li – катушка индуктивности

- i – номер элементов по порядку

Датчик температуры

Рисунок 2.2 – Датчик температуры на схеме

Где

- DA3 – Датчик температуры

- DA5 – Операционный усилитель

- Сi – конденсаторы

- Ri – резисторы

- i – номер элементов по порядку

Разъем под USB

Рисунок 2.3 – Разъем под USB на схеме

Где

- DA4 – USB фильтр

- Х4 – Разъем USB

- Ri – резисторы

- i – номер элементов по порядку

Разъем под SWD программатор

Рисунок 2.4 – Разъем под SWD на схеме

Где

- Х5 – Разъем SWD

- Ri – резисторы

- i – номер элементов по порядку

Разъем под SPI

Рисунок 2.5 – Разъем под SPI на схеме

Где

- Х2 – Разъем SPI

Разъем под ЖКИ

Рисунок 2.6 – Разъем под ЖКИ на схеме

Где

- Х3 – Разъем ЖКИ

- Ri – резисторы

- i – номер элементов по порядку

Трассировки печатной платы и 3D модель

Трассировка печатных плат — это один из этапов проектирования радиоэлектронной аппаратуры, заключающийся в определении мест расположения проводников на печатной плате.

Для ПП был выбран материал FR4. FR-4 — это наиболее распространённый материал для электронных плат. Он состоит из тканого стекловолокна, связанного с эпоксидной смолой.

Некоторые свойства FR-4:

- Огнестойкость. Добавление в эпоксидную смолу огнезащитных добавок помогает предотвратить или замедлить распространение огня.

- Электрическая изоляция. Матрица из эпоксидной смолы гарантирует, что электрические сигналы, проходящие через медные дорожки, изолированы друг от друга.

- Механическая прочность. Армирование тканым стекловолокном обеспечивает высокую механическую прочность и долговечность.

- Термостойкость. FR-4 может выдерживать умеренные температуры, не теряя своей целостности и не подвергаясь значительной деформации.

Трассировка печатной платы представлена в приложении Б.

Рисунок 2.7 – 3D модель в корпусе без крышки

Рисунок 2.8 – 3D модель в корпусе

Рисунок 2.9 – 3D модель

Практическая часть

Сборка и программирование макета проекта

Для отладки программного обеспечения и проверки работоспособности был собран макет. Макет состоит из:

- Макетная плата STM32 Discovery;

- Модуль датчика температуры LM35;

- Проводов для подключения модуля к плате и с другим микроконтроллером;

- Провод для подключения макетной платы к ПК;

- Analog Discovery для отображения данных на осциллографе.

Рисунок 3.1 – Блок-схема работы системы передачи телеметрического сигнала.

Рисунок 3.2 – Макет проекта. Справа датчик температуры, по центру STM32F (1), с лева STM32F (2).

Печатная плата с микроконтроллером STM32F3DISCOVERY discovery (рисунок 3.3) позволяет пользователям легко разрабатывать приложения. Она включает в себя все необходимое как новичкам, так и опытным пользователям. Она используется для приема и обработки информации с датчика LM35, и вывода уже обработанной информации на жидко кристаллический дисплей или передавать информацию другим устройствам по SPI интерфейсу.

Рисунок 3.3 - STM32F4DISCOVERY discovery

В данном проекте к микроконтроллеру STM32F303VCT6 (1) через интерфейс SPI1 подключается и передаёт данные с датчика температуры на другой микроконтроллер STM32F303VCT6 (2). Микроконтроллеры подключаются друг к другу, используя пины: PA5 (SCK), PA6 (MISO), PA7(MOSI) и общую землю.

Для реализации алгоритма считывания данных с датчика температуры и отправке через интерфейс SPI1 была написана программа в среде разработки VS Codium (Приложение Г).

Для проверки правильности реализации интерфейсов Analog Discovery –-осциллограф, логический анализатор и многофункциональный прибор, который позволяет измерять, визуализировать, генерировать, записывать и управлять схемами со смешанным сигналом всех видов.

Рисунок 3.4 – Осциллограмма сигнала передачи данных. Верхний график (желтый) сигнал MOSI, нижний график (синий) сигнал SCK

Эта осциллограмма показывает, что передача данными другому МК происходит.

Заключение

В результате курсового проекта было успешно разработано устройство считывающее данные с аналогового датчика, обрабатывающего эти данные, а затем передающего эти данные.

В ходе выполнения курсового проекта проведена работа по:

- Поиску, изучению и систематизации информации для реализации современных технологий передачи телеметрических сигналов, и их применение в робототехнике;

- Анализ требований к проектному устройству и разбор его функционала для успешной работы устройства;

- Разработка принципиальной схемы и печатной платы в системе проектирования Altium Designer и позволила визуализировать проект.

- Сборка и программирование реального макета подтвердила работоспособность и соответствие разработанной платы заявленным характеристикам, что является важным этапом в подтверждении правильности всех предыдущих шагов.

Библиографический список

- Лопаткин А.В. Проектирование печатных плат в Altium Designer – М.: Издательство "ДМК Пресс", 2016. — 554 с., ил.

- Сабунин А. Е. Altium Designer. Новые решения в проектировании электронных устройств — М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2009. — 432 с., ил. — (Серия «Системы проектирования»).

- Девятков Г.Н., Вольхин Д.И. Проектирование печатных узлов в Altium Designer: учебно-методическое пособие — Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2018 — 104 с.: ил.

Приложение А

Приложение Б

Приложение В

Приложение Г

#include <libopencm3/stm32/rcc.h>

#include <libopencm3/stm32/adc.h>

#include <libopencm3/stm32/gpio.h>

#include <libopencm3/stm32/spi.h>

#define LBLUE GPIOE, GPIO8

#define LRED GPIOE, GPIO9

#define LORANGE GPIOE, GPIO10

#define LGREEN GPIOE, GPIO11

#define LBLUE2 GPIOE, GPIO12

#define LRED2 GPIOE, GPIO13

#define LORANGE2 GPIOE, GPIO14

#define LGREEN2 GPIOE, GPIO15

#define LD4 GPIOE, GPIO8

#define LD3 GPIOE, GPIO9

#define LD5 GPIOE, GPIO10

#define LD7 GPIOE, GPIO11

#define LD9 GPIOE, GPIO12

#define LD10 GPIOE, GPIO13

#define LD8 GPIOE, GPIO14

#define LD6 GPIOE, GPIO15

static void spi_setup(void)

{

rcc_periph_clock_enable(RCC_GPIOA);

rcc_periph_clock_enable(RCC_SPI1);

gpio_mode_setup(GPIOA, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO5 | GPIO6 | GPIO7);

gpio_set_af(GPIOA, GPIO_AF5, GPIO5 | GPIO6 | GPIO7);

gpio_set_output_options(GPIOA, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_2MHZ, GPIO5 | GPIO6 | GPIO7);

spi_disable(SPI1);

spi_set_master_mode(SPI1);

spi_set_baudrate_prescaler(SPI1, SPI_CR1_BR_FPCLK_DIV_64);

spi_set_clock_polarity_0(SPI1);

spi_set_clock_phase_0(SPI1);

spi_set_data_size(SPI1, SPI_CR2_DS_8BIT);

spi_send_msb_first(SPI1);

spi_enable_software_slave_management(SPI1);

spi_set_nss_high(SPI1);

spi_fifo_reception_threshold_8bit(SPI1);

spi_enable(SPI1);

/*

PA5 ---  SCK

PA7 ---  MOSI

lm35

VCC --- +5V/+3V

DAT --- PA0

*/

static void adc_setup(void)

{

//ADC

rcc_periph_clock_enable(RCC_ADC12);

rcc_periph_clock_enable(RCC_GPIOA);

//ADC

gpio_mode_setup(GPIOA, GPIO_MODE_ANALOG, GPIO_PUPD_NONE, GPIO0);

gpio_mode_setup(GPIOA, GPIO_MODE_ANALOG, GPIO_PUPD_NONE, GPIO1);

adc_power_off(ADC1);

adc_set_clk_prescale(ADC1, ADC_CCR_CKMODE_DIV2);

adc_set_single_conversion_mode(ADC1);

adc_disable_external_trigger_regular(ADC1);

adc_set_right_aligned(ADC1);

/* We want to read the temperature sensor, so we have to enable it. */

adc_enable_temperature_sensor();

adc_set_sample_time_on_all_channels(ADC1, ADC_SMPR_SMP_61DOT5CYC);

uint8_t channel_array[] = { 1 }; /* ADC1_IN1 (PA0) */

adc_set_regular_sequence(ADC1, 1, channel_array);

adc_set_resolution(ADC1, ADC_CFGR1_RES_12_BIT);

adc_power_on(ADC1);

int i;

for (i = 0; i < 800; i++)

__asm__("nop");

}

static void gpio_setup(void)

{

rcc_periph_clock_enable(RCC_GPIOE);

gpio_mode_setup(GPIOE, GPIO_MODE_OUTPUT, GPIO_PUPD_NONE,

GPIO8 | GPIO9 | GPIO10 | GPIO11 | GPIO12 | GPIO13 |

GPIO14 | GPIO15);

}

static void clock_setup(void)

{

rcc_clock_setup_hsi(&rcc_hsi_configs[RCC_CLOCK_HSI_64MHZ]);

}

int main(void)

{

uint16_t temp;

clock_setup();

gpio_setup();

adc_setup();

spi_setup();

while (1) {

adc_start_conversion_regular(ADC1);

while (!(adc_eoc(ADC1)));

temp=adc_read_regular(ADC1);

gpio_port_write(GPIOE, temp << 4);

temp = temp*0.01;

temp=(temp% 10);

// Чтение температуры

//gpio_clear(GPIOE, GPIO3);

spi_send8(SPI1, static_cast<uint8_t>(temp));

// spi_send8(SPI1, 85);

spi_read8(SPI1);

//gpio_set(GPIOE, GPIO3);

int i;

for (i = 0; i < 2000000; i++)    /* Wait a bit. */

__asm__("nop");

}

return 0;

}